SP 18 FS

Véhicules Industriels Motorisés

Règle générale

Tous les collaborateurs utilisant des véhicules industriels motorisés doivent être formés de façon adéquate. Tous les véhicules industriels motorisés doivent être conformes aux prescriptions de l’entreprise et doivent faire l’objet d’un contrôle périodique adapté.

| Auteur de la procédure |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aurélie MONTFORT |  |  |
| NOM ET VISA DE VERIFICATION |  | NOM ET VISA D’APPROBATION |
| Benoit MARTHOUD |  | Eric DUJARDIN |
| DATE | MODIFICATION PAR RAPPORT A LA VERSION PRECEDENTE |  |
| 23/05/2017 | Version A – Création de la procédure |  |

Sommaire

1.	Objet	3

2.	Champ d’Application	3

3.	Définitions	3

4.	Règle générale	3

5.	Evaluation, prévention et contrôle	3

A.	Règles cardinales et Minimum Operating Requirement	4

B.	Instructions de travail	5

6.	Formation	5

7.	Inspections et audits	6

Références	6

Document liés	6

- Objet

Cette procédure définie les règles relatives à l’utilisation des véhicules industriels motorisés et aux caractéristiques techniques de ces équipements.

- Champ d’Application

Cette procédure s’applique à l’ensemble des entreprises utilisant des véhicules industriels motorisés, loués ou en propriété propre. Les nacelles élévatrices ne sont pas concernées par cette procédure. Les règles de sécurité relatives à leur utilisation sont décrites dans la procédure SP 15 FS – Travail en hauteur.

- Définitions

Véhicule Industriel Motorisé (VIM) : Engin motorisé mobile permettant la manutention et le déplacement de charges (hors engins de manutention de terre i.e. pelleteuses, tractopelles, etc.). Cette définition inclue les chariots élévateurs à conducteur autoporté, chariots élévateurs à conducteur accompagnant, tracteurs, et tout autre engin de manutention industrielle conduit par une personne et mu par un moteur électrique ou à combustion.

- Règle générale

Tous les collaborateurs utilisant des véhicules industriels motorisés doivent être formés de façon adéquate. Tous les véhicules industriels motorisés doivent être conformes aux prescriptions de l’entreprise et doivent faire l’objet d’un contrôle périodique adapté. L’ensemble de ces règles sont décrites dans cette procédure.

- Evaluation, prévention et contrôle

Les Véhicules Industriels Motorisés utilisés au sein des agences doivent respecter intégralement cette procédure.

Les agences utilisant un VIM sont listées dans la matrice « Liste des chariots élévateurs ». Cette liste comporte :

- La liste de tous les VIM utilisés et leur modèle.

- Les lieux d’utilisation

- La manière de les utiliser (incluant les limites de charge et de taille, les procédures de chargement/déchargement)

- Qui est autorisé à les utiliser (lieu d’affichage de la liste en agence)

- Les éventuels lieux d’utilisation à atmosphère dangereuse, telle que des zones contenant des gaz inflammables

- Les risques liés à l’environnement immédiat (surface instable, rampe d’accès, quai de chargement/déchargement)

- Si nécessaire : Le plan de circulation de l’agence, incluant les voies de circulation des véhicules industriels et les voies piétonnes

- Les stations de charge des véhicules

- L’adaptation des véhicules industriels motorisés aux tâches à réaliser.

- La conformité des équipements VIM aux exigences de la présente procédure

- Règles cardinales et Minimum Operating Requirement

Les règles suivantes s’appliquent pour toute utilisation des VIM dans les agences :

- Tous les véhicules devant être chargés ou déchargés par un VIM à conducteur assis doivent être sécurisés de tout mouvement (blocage de roues par exemple)

- Dans les zones communes piétons/VIM avec forte une circulation, des voies piétonnes doivent être matérialisées, signalées et des contrôles doivent être mis en place.

Au minimum, tous les VIM à conducteur assis sont équipés avec les éléments suivants :

- Ceinture de sécurité pour les véhicules à conducteur assis sans élévation. Cette exigence ne s’applique pas aux équipements dont les opérateurs se lèvent durant l’utilisation.

- Les VIM avec un mécanisme d’élévation qui amène la charge au-dessus de l’opérateur doivent être équipés d’une protection au-dessus de la tête pour empêcher la chute d’objets sur l’opérateur.

- Cage de protection

- Klaxon ou autre dispositif auditif pour prévenir les autres véhicules / piétons

- Indication de la capacité établie par le fabricant

- Phares pour les véhicules utilisés dans un environnement sombre ou à l’extérieur de nuit

- Une clé qui peut et doit être retirée par le conducteur à chaque fin d’utilisation afin d’éviter les utilisations par des personnes non-autorisées

- Dans les zones de production, les allées piétonnes, et les zones à risques, la vitesse des véhicules est limitée à 10 km/h

- Tout nouveau véhicule dans ces conditions à risques possède un réducteur de vitesse tel qu’un système de contrôle ou un réducteur physique de vitesse

- Pour les véhicules existants, lorsque les limiteurs électroniques ne sont pas faisables, un système de limiteur de vitesse acceptable peut être constitué de :

  - Un système mécanique interne au véhicule, ou

  - Une plaque métallique approuvée par le fabricant fixé de façon permanente à l’arrière de la pédale d’accélérateur. Cette plaque n’est pas ajustable par l’opérateur

  - Si la vitesse ne peut pas être limitée, le véhicule doit être remplacé dans les 36 mois suivant la détection

- Alarme de recul – alarme sonore lors de la marche arrière. Les alarmes auditives doivent être à un niveau sonore suffisant pour être audibles dans le bruit ambiant.

- Contact de sécurité positive (dispositif homme-mort) pour les véhicules industriels électriques. La conduite doit être interrompue ou retournée automatiquement à une position neutre quand l’opérateur relâche le contact. La conduite ne peut reprendre qu’après un arrêt de la vitesse et de la direction quand l’opérateur reprend sa position

- Instructions de travail

Règles de conduite :

Seules les personnes habilitées disposant d’un CACES, âgées de plus de 18 ans, et sans inaptitude médicale à la conduite sont autorisées à conduire un VIM. Lors de l’utilisation, les règles listées dans la fiche pratique « Utilisation des chariots élévateurs et règles de circulation » doivent être systématiquement respectées :

Changement des batteries :

Les batteries des VIM ne doivent être changées que par une personne compétente et formée par le mainteneur de l’équipement.

Dans le cas du changement d’une à batterie à électrolyte liquide, la zone d’intervention doit être bien ventilée, située à une distance d’au moins 3 mètres de toute source de chaleur, et disposer d’un lave-œil en cas de projection accidentelle.

Utilisation par des personnes extérieures à l’entreprise :

Les sous-traitants, transporteurs et livreurs ne sont pas autorisés à utiliser les Véhicules Industriels Motorisés présents dans les agences.

- Formation

Les conducteurs de VIM (gerbeurs ou chariots élévateurs) doivent être formés pour la conduite en sécurité et l’inspection journalier des équipement. Les employés et sous-traitants réalisant les réparations ou la maintenance de ces véhicules doivent également être formés à ces opérations avant d’intervenir sur l’équipement.

La formation est documentée et inclue un programme formalisé et une formation pratique. Un recyclage est organisé tous les 5 ans.

A l’issue de ces formations et de l’aptitude médicale favorable à la conduite, une autorisation de conduite, signée du Directeur d’Agence, doit être remise au conducteur (document indépendant ou inclus sur un passeport sécurité)

- Inspections et audits

Tous les Véhicules Industriels Motorisés utilisés doivent être inspectées visuellement avant chaque première utilisation de la journée. Cette inspection visuelle est transcrite par écrit dans le document « FOR FS 002 – Contrôle journalier chariot élévateur » et « FOR FS 003– Contrôle journalier gerbeur»

Tous les Véhicules Industriels Motorisés doivent être inspectés tous les 6 mois par un organisme agréé. Les actions à entreprendre suite à ces inspections doivent être réalisés dans les plus brefs délais par une société compétente. Les rapports d’inspections, les bons d’entretien et de réparations  doivent être archivés en agence pour la durée de vie de l’équipement.

Le programme d’audits de management s’assure de la bonne application de l’ensemble des règles de la présente procédure.

# Références

UTC SP18 Véhicules Industriels motorisés

ED766 Chariots automoteurs de manutention

# Document liés

FOR FS 002 Contrôle journalier chariot élévateur

FOR FS 003 Contrôle journalier gerbeur

FOR FS 004 Liste des personnes habilitées à conduire le gerbeur

FOR FS 005 Liste des personnes autorisées à conduire le chariot élévateur

MAT FS 004 Liste des chariots élévateurs

FP FS 006 Utilisation des chariots élévateurs et règles de circulation