# Introduction

En fin de projet, avant la mise en service finale, une formation complète aux utilisateurs est nécessaire.

Cette formation, généralement effectuée par le chargé d’affaires, est la dernière image que nous donnons au client. Elle doit donc être en accord avec les valeurs que nous souhaitons transmettre et doit donner envie aux clients de nous recommander à leurs connaissances.

Elle permet surtout aux utilisateurs finaux de bien appréhender leur système d’extinction incendie par brouillard d’eau et d’éviter qu’ils ne fassent des erreurs d’utilisation qui pourraient être dommageables à leurs installations.

# Déroulé de la formation

La formation peut se dérouler en suivant les étapes ci-dessous (à moduler suivant les attentes du client):

- Théorie en salle

  - Présentation du groupe UTC et de la société CHUBB / MARIOFF

  - Origine du développement du brouillard d’eau

  - Historique du hi-fog

  - Principe de fonctionnement de la technologie hi-fog

  - Les domaines d’applications et références

  - Présentation du service SAV et des prestations proposées (contrat de maintenance, astreinte, etc…)

- Explications du fonctionnement sur site

  - De l’unité de pompes

  - Des vannes de section

  - Autres (unité pré-action, vannes manuelles, coffret d’alarmes, etc…)

- Inspection et essais mensuels à faire avec les utilisateurs (à moduler suivant le type de pompe)

  - Vérification de la position des vannes

  - Alarmes

  - Niveau d’huile des pompes

  - Pression sur les bouteilles de gaz comprimé

  - Démarrage des pompes en automatique

  - Essais sur les vannes de section

  - Autres (compresseur, RIA, réserves d’eau, etc…)

- Conduite à tenir en cas de déclenchement (levé de doute, fermeture de la vanne de section, arrêt de la pompe, changement du sprinkler cassé)

- Présentation des pièces détachées

- Remise en main propre aux utilisateurs et explications du manuel d’essais adapté au site par le chargé d’affaires (photos du projet et chapitres inutiles supprimés)

# Manuel d’essais

Les manuels d’essais sont disponibles sur la GED :

| GUID-5115 | Manuel d’essais mensuels – GPU Version : 0 |
| --- | --- |
| GUID-5116 | Manuel d’essais mensuels – MSPU Version : 0 |
| GUID-5117 | Manuel d’essais mensuels – SPU Version : 0 |
| GUID-5118 | Manuel d’essais mensuels - SPU FM Version : 0 |
| GUID-5119 | Manuel d’essais mensuels – EPU Version : 0 |