# Introduction

MARIOFF a lancé en fin d’année dernière une campagne d’essais pour passer la certification FM Approvals suivant la règle FM5560.

Après plus de 600 essais réels, nous avons reçu la certification mi-juin.

Marioff est le seul constructeur de brouillard d’eau généraliste à avoir obtenu cette certification.

De plus Marioff a aujourd’hui la plus large gamme d’applications certifiée par FM Approvals suivant les protocoles d’essais de la règle FM5560.

Pour rappel, Marioff a passé les essais suivant :

- protection d’espaces machines < 260 m3 avec un système autonome (bouteilles)

- protection d’espaces machines < 1 500 m3 avec pompes électriques ou pneumatique

- protection des friteuses industrielles

- protection des locaux classés HC1

- protection des data center (ambiance et faux plafond) sans coupure ventilation

- protection de machines en protection d’objet

# Particularité

Contrairement aux protocoles APSAD de l’IF2, le protocole d’essais de la règle FM5560 traite toutes les machines utilisant des liquides inflammables (groupes électrogènes, turbines, modules de lubrification, tuyauteries de lubrification ou de carburant, transformateurs et tous les risques similaires).

De plus les puissances de feux du protocole d’essais sont beaucoup plus importantes (2 à 18 MW) que celles du protocole 4 de la T2 de l’APSAD (410 KW à 3 MW).

Pour l’étude, on devra distinguer un risque de liquide enflammé en caniveau, en rétention et/ou en spray.

Il faudra respecter :

- une distance maxi et mini entre le risque et les diffuseurs

- une distance maxi entre les diffuseurs

- des diffuseurs adaptés au risque protégé

- une pression mini au diffuseur qui dépend du risque protégé

- une autonomie de 10 min minimum

# Certification

Le certificat est disponible sur le site www.approvalguide.com à l’adresse :

https://www.approvalguide.com/CC_host/pages/custom/templates/FM/index.cfm?folder=3271

# Matériel

Dans le cas d’un système d’extinction par brouillard d’eau destiné à être installé chez un industriel ayant FM comme assureur, la totalité des composants du système doit être certifiée FM approvals.

L’unité de pompes, les vannes, les diffuseurs, les supports de tuyauterie et même la détection incendie doivent être certifiés.

Si l’assureur n’est pas FM, cette certification nous permet de prouver au client et à son assureur de l’efficacité de notre solution suivant un des standard les plus rigoureux au monde.

Il ne sera donc pas forcément nécéssaire d’installer l’unité de pompes ou la détection incendie FM mais du matériel certifié APSAD ou VdS.

# Etude et chiffrage

Pour obtenir une étude et un chiffrage, vous pouvez vous adresser à olivier.albert@marioff.fr

Il vous demandera :

- des plans et des photos des risques à protéger

- les dimensions du risque à protéger

- la typologie du risque (spray, rétention ou caniveau)

- le liquide inflammable utilisé

- l’alimentation en eau disponible (débit, pression dynamique, localisation)

- l’alimentation électrique disponible

- la localisation de la source et des vannes (souhait du client)

- les conditions de montage

- l’environnement d’affaire (budget ou demande de chiffrage précise, assureur, décideur, concurrence, site déjà équipé de matériel Chubb ou Sicli, etc…)

De plus, il est indispensable que l’offre soit expliquée et défendue par un commercial Marioff en duo avec le commercial Chubb de secteur.

Pour rappel, vous pouvez envoyer vos clients ou prospects aux demi-journées organisées par MARIOFF dans le show room installé à l’ENSOSP parisien.