# Introduction

Un décret du 30 juin 2021 est venu modifier la partie réglementaire du Code de la Construction et de l’Habitation et notamment le Livre Ier, relatif à la construction, l’entretien et la rénovation des bâtiments.

Cette modification a pour conséquence une recodification totale des articles et quelques modifications. Elle est applicable depuis le 1er juillet 2021.

Pour rappel, le Code de la Construction et de l’Habitation regroupe les dispositions législatives et réglementaires relatives à la construction, à la promotion immobilière, aux logements sociaux et à d'autres questions relatives à l'immobilier. Il définit notamment :

- L’introduction aux obligations de sécurité relatives aux bâtiments d’habitation, aux ERP, aux IGH et aux IMH,

- Les notions de responsabilité unique d’exploitation en ERP,

- Les missions des différentes commissions de sécurité,

- Les contrôles,

- etc…

# La recodification du Code de la Construction et de l’Habitation

L’intégralité des articles de ce Livre Ier du C.C.H. ont été recodifiés.

A titre d’exemple :

| Thème | Ancien C.C.H. | Nouveau C.C.H. |
| --- | --- | --- |
| Bâtiment d’habitation | Art R 111-13 | Art R 142-1 |
|  | Art R 129-12 à R 129-15 | Art R 142-2 à R 142-5 |
| E.R.P. | Art R 123-1 à R 123-55 | Art R 143-1 à R 143-47 |
| I.G.H. | Art R 122-1 à R 122-29 | Art R 146-1 à R 146-35 |
| I.M.H. | Art R 122-1 | Art R 145-1 |
|  | Art R 122-30 à R 122-34 | Art R 145-2 à R 145-6 |

# Les modifications

Modifications générales :

- Une nouvelle section relative à la classification des matériaux a été ajoutée. Ces nouveaux articles ne font que reprendre des informations déjà existantes dans d’autres textes.

- Une nouvelle section relative aux « solutions équivalentes » a été créée. Pour rappel la notion de solution équivalente permet à un maitre d’ouvrage de proposer une solution autre que celle exigée par la réglementation sous réserve de justifier qu’elle respecte les objectifs généraux et permet d’atteindre un niveau de sécurité au moins égal à la solution de référence.

Modifications relatives aux bâtiment d’habitation :

- Changement relatif à l’installation des DAAF. Cette modification permet au texte d’être cohérent avec les dispositions législatives.

Modifications relatives aux E.R.P. :

- Ajout de l’obligation d’assurer les communications des services de secours. Cette obligation existait déjà dans l’arrêté du 25 juin 1980.

- Suppression des tous les articles et références à la CCS. La CCS n’existant plus depuis 2014.

- Changement de dénomination des commissions de sécurité…pour enfin devenir CCDSA.

- Suppression de la conformité des établissements construits avant 1973.

Modifications relatives aux I.G.H. :

- Suppression des tous les articles et références à la CCS. La CCS n’existant plus depuis 2014.

Les dispositions relatives à nos activités sont mises à jour dans « La réglementation en 1 clic », disponible depuis l’Intranet, section « Qualité & Amélioration continue ».